# ETRA arendusprojekt

- Riistvara tehniline spetsifikatsioon

| Aktsepteeringud: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tellija | Tervise Arengu Instituut | Töövõtja | Quretec OÜ |
| Kliendi esindaja | Indrek Oja | Qureteci esindaja | Margus Jäger |
| Kuupäev + allkiri |  | Kuupäev + allkiri |  |

SISUKORD

1	Eesmärk	4

2	Füüsilistele serveritele ja seadmetele esitatavad nõuded	4

2.1	Rakendusserverid  2tk	4

2.2	iSCSI ketamassiiv	4

2.3	Varundusserver	5

2.4	Hallatav ethernet võrgujaotur (layer 2 switch)	6

2.5	Katkematu toite allikad (UPS)	6

3	Rakendusserveri nr 1, ESX1 virtuaalserverid	7

3.1	ETRA produktsiooniserver	7

3.2	ETRA produktsiooni andmebaas1	7

3.2.1	SVN	8

3.2.2	X-tee adapter, teenuste server prod (tuleviku tarbeks)	8

4	Rakendusserveri nr 2, ESX2 virtuaalserverid	8

4.1	ETRA produktsiooni andmebaas2	8

4.2	ETRA koopiaandmebaasi masin	8

4.3	ETRA testserver	9

4.4	ETRA testandmebaas	9

4.5	ETRA arendusserver (andmebaas samas masinas)	9

4.6	ETRA peakasutaja terminal	9

4.7	X-tee turvaserver prod, x3pro	10

4.8	X-tee turvaserver test, x2pro	10

4.9	X-tee turvaserver devel, x1pro	10

5	Varundusserveri virtuaalserverid	10

5.1	Backup server, ESX4	10

6	Tulemüürireeglid	11

| Versioonikontroll |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versioon | Muutuse kirjeldus | Kuupäev | Autor |
| 0.1 | Esimene versioon | 30.12.2010 | Sulev Reisberg |
| 0.2 | Lisatud virtuaalmasinate nõuded vastavalt 21.02.2011 projektijuhtide koosolekul räägitule | 22.02.2011 | Sulev Reisberg |
| 0.3 | Salvestatud etapilõpp | 28.02.2011 | Indrek Oja |
| 0.4 | Päised versioneeritud, kõik muudatused aktsepteeritud (Track Changes, Accept All), sisaldab 30.03.2011 Indrek Oja poolt lisatud ptk 2.1 – 2.5, kustutatud ptk 6-8 | 29.06.2011 | Toomas Mölder |
| 0.5 | Ptk 3 lisatud serverite nimed, IPd, Swapid, täpsustatud tegelikke tuum, mälu, HDD. Lisatud etratestdb ja x-tee turvaserverid. Lisatud Ptk 6 Tulemüürireeglid | 30.06.2011 | Toomas Mölder |
| 1.0 | Accept All Changes, versioon üleandmiseks TAI/Sotsiaalministeerium/RIHA | 30.06.2011 | Toomas Mölder |

# Eesmärk

Käesoleva dokumendi eesmärk on spetsifitseerida ETRA virtuaalserveritele esitatavad nõuded. Riistvara hankimisel tuleks arvesta ka täiendava varuga võimalike lisafunktsionaalsuste ja -võimekuse tarbeks.

X-teega seotud riistvaralised ja liidestamise küsimused ei ole käesoleva hanke osa, kuigi on allpool spetsifikatsioonides kajastatud.

# Füüsilistele serveritele ja seadmetele esitatavad nõuded

Virtuaalserverite nõuete puhul on eeldatud, et füüsiline server vastab vähemalt alltoodud omadustele:

## Rakendusserverid  2tk

Spetsifikatsioon:

Protsessor: 2x Intel Quad-Core protsessorid, või paremad, vähemalt 2,66 GHz ja 12 MB cache;

Mälu: 48 GB DDR3 1333 MHz veaparandusega Registered mälu, laiendatav kuni 192 GB;

Salvestusseade: sisemine 4 GB SD kaart;

Võrguliidesed: 4 tk. Gigabit ethernet võrguporti, PXE ning iSCSI toega;

Graafika: integreeritud VGA graafika, 32 MB videomälu või parem;

Laiendatavus: vähemalt 2 vaba PCI-Express x8 laiendusslotti;

Pordid: 1 järjestik port, 4 USB porti;

Korpus: nelja punkti kinnitusega 19" rack korpus, mitte kõrgem kui 2U;

Toide: dubleeritud hot-pluggable toiteplokid, vähemalt 2 tk.;

Jahutus: dubleeritud hot-pluggable jahutusventilaatorid;

Kaughaldus: aktiveeritud operatsioonsüsteemist sõltumatu kaughaldus (serveri sisse- ja väljalülitamine, virtuaalne graafiline konsool, kauginstalleerimine kasutades virtuaalseid floppy- ja CD-seadmeid) eraldi RJ-45 10/100 ethernet port;

Opreatsioonsüsteem: eelinstalleeritud VMware ESXi (Embeded) 4.1 või uuem;

Haldustarkvara: serveriga peab olema kaasas haldustarkvara serveri oleku jälgimiseks ning riketest teatamiseks e-mailile;

Muud nõuded: hankija saadetud kinnitus, et pakutavatel seadmetel on CE märgistus;

Garantii: 3 aastat kliendi juures (on-site), reageerimisajaga 4 tunni jooksul alates veateate saamisest;

## iSCSI ketamassiiv

Spetsifikatsioon:

Tüüp: iSCSI põhine Storage Area Network ketamassiiv;

Kontrollerid: kaks active-active rezhiimis töötavat RAID kontrollerit, kontrolleri Firmware peab olema uuendatav ilma seadme tööd katkestamata;

Vahemälu: 2 GB Cache kontrolleri kohta, kaitstud dubleeritud varutoiteallikaga;

Liidesed (Pordid): 4 front-end 1 Gigabit iSCSI porti kontrolleri kohta;

Kettaliides: SAS 2.0

RAID tasemed: RAID-0/1/5/6/10 tugi, peab olema võimaliks lisada kettaid RAID gruppi süsteemi tööajal, peab olema võimalik suurendada RAID partitsiooni (logical unit) süsteemi tööajal;

Tõrkekindlus: kettamassiivi tõrkekindlus peab tagama seadme töö jätkamise ja andmete säilimise kahe kõvaketta samaaegse rikke korral;

Kõvakettad: 10tk. 300 GB 6G SAS hot-pluggable 10K SFF rpm kõvakettad, üks kettariiul peab mahutama vähemalt 24 SFF kõvaketast, süsteem peab olema laiendatav vähemalt 120 kõvakettani;

Snapshot ja Clone: seade peab võimaldama teha vähemat 64 SnapShot-i ja andmete kloone ilma täiendavate litsentside vajaduseta;

Korpus: nelja punkti kinnitusega 19" rack korpus, mitte kõrgem kui 2U;

Toide: dubleeritud hot-pluggable toiteplokid, vähemalt 2 tk.;

Jahutus: Dubleeritud hot-pluggable jahutusventilaatorid;

Haldus: Integreeritud veebipõhine kaughaldus;

Muud nõuded: Kinnitus, et pakutavatel seadmetel on CE märgistus;

Garantii: 3 aastat on-site, reageerimisajaga 4. tunni jooksul alates veateate saamisest;

## Varundusserver

Spetsifikatsioon:

Protsessor: Intel Quad-Core protsessor, või parem, vähemalt 2,0 GHz ja 4 MB cache;

Mälu: 8 GB DDR3 1333 MHz veaparandusega mälu, laiendatav kuni 48 GB;

Salvestusseade: sisemine 4 GB SD kaart;

RAID kontroller: SAS/SATA RAID kontroller, 512 MB akutoitega Cache, RAID 0/1/10/5 tugi;

Kõvaketta pesad: 8 hot-pluggable SAS/SATA LFF kõvaketta pesa;

Kõvakettad: 6 tk. 2 TB hot-pluggable 7200 rpm SATA kõvakettad, kasutatav kettamaht 10 TB RAID-5;

Võrguliidesed: 2 tk. Gigabit ethernet võrguporti, PXE ning iSCSI toega;

Graafika: integreeritud VGA graafika, 32 MB videomälu või parem;

Laiendatavus: vähemalt 2 vaba PCI-Express x8 laiendusslotti;

Pordid: järjestik port, 4 USB porti;

Korpus: Tower korpus;

Toide: Dubleeritud hot-pluggable toiteplokid, vähemalt 2 tk.;

Jahutus: Dubleeritud hot-pluggable jahutusventilaatorid;

Kaughaldus: aktiveeritud operatsioonsüsteemist sõltumatu kaughaldus (serveri sisse- ja väljalülitamine, virtuaalne graafiline konsool, kauginstalleeimine kasutades virtuaalseid floppy- ja CD-seadmeid) eraldi RJ-45 10/100 ethernet port;

Opreatsioonsüsteem: eelinstalleeritud VMware ESXi (Embeded) 4.1 või uuem;

Haldustarkvara: Serveriga peab olema kaasas haldustarkvara serveri oleku jälgimiseks ning riketest teatamiseks e-mailile;

Muud nõuded: kinnitus, et pakutavatel seadmetel on CE märgistus;

Garantii: 3 aastat on-site, reageerimisajaga 4. tunni jooksul alates veateate saamisest;

Defektse andmekandja automaatne tuvastus

## Hallatav ethernet võrgujaotur (layer 2 switch)

Spetsifikatsioon:

Tüüp: hallatav Layer 2 ethernet switch;

Pordid: 24x 10/100/1000 ethernet proti, 4 Min-GBIC porti;

Läbilaskevõime (Throughput): vähemalt 30 mil pps,

Latentsus: < 6 µs;

Nõutavate standardite toetatus:

IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP):

- support up to 24 trunks, each with up to 8 links (ports) per trunk ;

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree:

-provides high link availability in multiple VLAN environments by allowing multiple spanning trees; proovides legacy support for IEEE 802.1d and IEEE 802.1w;

VLAN support and tagging:

supports IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) and 256 VLANs simultaneously;

Jumbo packet support: supports up to 9220-byte frame size to improve performance of large data transfers;

Korpus: 1U rack korpus

Garantii: eluaegne garatii, reageerimisajaga 4. tunni jooksul

## Katkematu toite allikad (UPS)

Spetsifikatsioon rakendusserveritele ja kettamassiivi UPS-le:

Tüüp: On-line UPS

Võimsus: 3000 VA

Haldus: Integreeritud veebipõhine kaughaldus, RJ-45 ethernet port;

Väljundid: vähemalt 6 IEC 320 C13 väljundit ning üks IEC 320 C19 väljund;

Korpus: nelja punkti kinnitusega 19" rack korpus, mitte kõrgem kui 2U;

Muud nõuded: UPS-i akusid peab olema võimalik vahetada seadme tööd katkestamata;

Garantii:  3 aastat

Spetsifikatsioon varundusserveri  ja sideseadmete UPS-le:

Tüüp: On-line UPS

Võimsus: 1000 VA

Haldus: üle USB ja järjestik pordi; võiks olla ka koos ethernetiga

Väljundid: vähemalt 4 IEC 320 C13 väljundit;

Korpus: Tower korpus;

Muud nõuded: UPS-i akud peab olema võimalik vahetada seadme tööd katkestamata;

Kogu riistvara peab olema toetatud GNU/Linux Debian 5.0 standardkonfiguratsiooni poolt

Defektse andmekandja automaatne tuvastus

# Rakendusserveri nr 1, ESX1 virtuaalserverid

## ETRA produktsiooniserver

Nimi: Etra

IP: 10.42.10.70

Kõvaketta maht: 50 GB

Swap: 30 GB

Protsessori tuumade arv: 4

RAM mälu: 24 GB

Operatsioonisüsteem: Debian Stable (Hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)

## ETRA produktsiooni andmebaas1

Nimi: Etradb1

IP: 10.42.10.71

Kõvaketta maht: vähemalt 100 GB

Swap: 24 GB

Protsessori tuumade arv: 4

RAM mälu: 24 GB

Operatsioonisüsteem: Debian Stable (Hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)

Andmebaas: PostgreSQL 9.0 (Debian backports repositooriumist)

### SVN

Nimi: Etrasvn

IP: 10.42.10.76

Kõvaketta maht: vähemalt 100 GB

Swap: 4 GB

Protsessori tuumade arv: 1

RAM mälu: 1 GB

### Operatsioonisüsteem: Debian Stable (Hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)X-tee adapter, teenuste server prod (tuleviku tarbeks)

Ei ole realiseeritud seisuga 2011-06-30

Ligikaudsed nõuded, sõltuvad konkreetsetest teenustestKõvaketta maht: vähemalt 250 GB

Protsessori tuumade arv: 2

# RAM mälu: 8 GBRakendusserveri nr 2, ESX2 virtuaalserverid

## ETRA produktsiooni andmebaas2

Nimi: Etradb2

IP: 10.42.10.72

Kõvaketta maht: vähemalt 100 GB

Swap: 24 GB

Protsessori tuumade arv: 4

RAM mälu: 24 GB

Operatsioonisüsteem: Debian Stable (Hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)

Andmebaas: PostgreSQL 9.0 (Debian backports repositooriumist)

## ETRA koopiaandmebaasi masin

Hangitud 2011-06-15. Ei ole realiseeritud seisuga 2011-06-30

Kõvaketta maht: vähemalt 250 GB

Protsessori tuumade arv: 2

RAM mälu: 4 GB

## ETRA testserver

Nimi: Etratest

IP: 10.42.10.73

Kõvaketta maht: vähemalt 50 GB

Swap: 30 GB

Protsessori tuumade arv: 4

RAM mälu: 16 GB

## Operatsioonisüsteem: Debian Stable (Hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)ETRA testandmebaas

Nimi: Etratestdb

IP: 10.42.10.74

Kõvaketta maht: vähemalt 100 GB

Swap: 24 GB

Protsessori tuumade arv: 4

RAM mälu: 24 GB

Operatsioonisüsteem: Debian Stable (Hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)

Andmebaas: PostgreSQL 4.8 ( Upgrade plaanis peale seda, kui süsteemi üleandmine TAI-le on tehtud ja kõik sujuvalt töötab)

## ETRA arendusserver (andmebaas samas masinas)

Nimi: Etradevel

IP: 10.42.10.40

Kõvaketta maht: vähemalt 100 GB

Swap: 16 GB

Protsessori tuumade arv: 2

RAM mälu: 4 GB

Operatsioonisüsteem: Debian Stable (Hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)

## Andmebaas: PostgreSQL 9.0 (Debian backports repositooriumist)ETRA peakasutaja terminal

Nimi: Etraterminal, exp

IP: 10.42.10.91

Kõvaketta maht: vähemalt 50 GB

Swap: 2 GB

Protsessori tuumade arv: 1

RAM mälu: 2 GB

## Operatsioonisüsteem: Debian Stable (Hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)X-tee turvaserver prod, x3pro

X-Tee turvaserver ei pea olema eraldi füüsilises masinas vaid võib olla ka virtuaalmasinas paigaldatud.

Server vastab X-tee turvaserverile esitatavatele nõuetele http://ftp.ria.ee/pub/x-tee/doc/nouded_riistvarale.pdf.

Serveriga on ühendatud jadapordi kaudu (COM2) kaardilugeja.

## X-tee turvaserver test, x2pro

X-Tee turvaserver ei pea olema eraldi füüsilises masinas vaid võib olla ka virtuaalmasinas paigaldatud.

Server vastab X-tee turvaserverile esitatavatele nõuetele http://ftp.ria.ee/pub/x-tee/doc/nouded_riistvarale.pdf.

Serveriga on ühendatud jadapordi kaudu (COM2) kaardilugeja.

## X-tee turvaserver devel, x1pro

X-Tee turvaserver ei pea olema eraldi füüsilises masinas vaid võib olla ka virtuaalmasinas paigaldatud.

Server vastab X-tee turvaserverile esitatavatele nõuetele http://ftp.ria.ee/pub/x-tee/doc/nouded_riistvarale.pdf.

Serveriga on ühendatud jadapordi kaudu (COM2) kaardilugeja.

# Varundusserveri virtuaalserverid

## Backup server, ESX4

Nimi: Etrabackup, veeam.tai.local

IP: 10.42.10.56

Kõvaketta maht: vähemalt 10 TB

Protsessori tuumade arv: 2

RAM mälu: 4 GB

# Tulemüürireeglid

| Server | Otstarve | Sisevõrk |  | Välisvõrk |  | Kommentaarid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IP | avatud pordid | IP | avatud pordid |  |
| etra | produktsiooniserver | 10.42.10.70 | 22; 8080; 8443 | #NA | kõik kinni | majasiseseks kasutamiseks, välisvõrgust ligipääsu pole. Vastavalt erinõudmistele võib korraldada juurdepääsu VPN lahenduse abil |
| etradb1 | produktsiooniserveri andmebaas | 10.42.10.71 | 22; 5432 | #NA | kõik kinni | Postgresi port 5432 on avatud kogu sisevõrgu jaoks, kuna baasiga ühenduvad lisaks Qure Serverile ka erinevad kasutajad, kes teevad päringuid relatsiooniliselt baasilt. Juurdepääs piiratakse kirjetega pg_hba.conf failis |
| etradb2 | põhiandmebaasi hot stand-by | 10.42.10.72 | 22; 5432 | #NA | kõik kinni | kui põhibaasiga midagi juhtub, siis võtab hot stand-by rolli üle. Etradb1 jääb hot stand-by olekusse, kui seda käsitsi uuesti ei muudeta. |
| etratest | Qure Serveri test enne live'i | 10.42.10.73 | 22; 8080; 8443 | #NA | kõik kinni | majasiseseks kasutamiseks, välisvõrgust ligipääsu pole. Vastavalt erinõudmistele võib korraldada juurdepääsu VPN lahenduse abil |
| etratestdb | testserveri andmebaas | 10.42.10.74 | 22; 5432 | #NA | kõik kinni | sisevõrgule lahti, juurdepääs piiratakse pg_hba.conf faili kirjetega |
| etrasvn | dokumentide versioonihaldus | 10.42.10.76 | 22; 80; 443 | #NA | 80; 443 | Dokumentide versioonihaldus. Kättesaadav ka majast väljastpoolt. Ligipääsu piiratakse vastavalt TAI poliitikale ja Apache2 veebiserveri vahenditega |
| etradevel | arendusserver | 10.42.10.40 | 22; 5432; 8080; 8443 | #NA | kõik kinni | praegu kasutusel demomiseks ja testimiseks. Qureteqi ühendus teiste serveritega käib läbi selle masina. Sinna on lubatud sissetulev välisühendus aadressilt 62.65.33.194 (Qureteci välisaadress), lahti on pordid 22, 8080 ja 8443. Postgresiga saab Qureteci poole pealt ühendust ainult läbi SSH tunneli. |
| etra workstation | peakasutaja Qure Designer | pole teada | kõik kinni | #NA | kõik kinni | Virtuaalmasinas loodud eraldi workstation, kuhu installitakse Qure Designer. Suhtleb kõikide Qure Serveritega. Teenuseid ei jooksuta ja pordid kinni. |