# ETRA arendusprojekt

Riistvara tehniline spetsifikatsioon

| Aktsepteeringud: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tellija | Tervise Arengu Instituut | Töövõtja | Quretec OÜ |
| Kliendi esindaja | Indrek Oja | Qureteci esindaja | Margus Jäger |
| Kuupäev + allkiri |  | Kuupäev + allkiri |  |

SISUKORD

Riistvara tehniline spetsifikatsioon	1

1	Eesmärk	4

2	Füüsilistele serveritele ja seadmetele esitatavad nõuded	4

2.1	Rakendusserverid  2tk	4

2.2	iSCSI ketamassiiv	4

2.3	Varundusserver	5

2.4	Hallatav ethernet võrgujaotur (layer 2 switch)	6

2.5	Katkematu toite allikad (UPS)	6

3	Rakendusserveri nr 1, ESX1 virtuaalserverid	7

3.1	ETRA produktsiooniserver	7

3.2	ETRA produktsiooni andmebaas1	7

3.3	SVN	8

3.4	X-tee adapter, teenuste server prod (tuleviku tarbeks)	8

4	Rakendusserveri nr 2, ESX2 virtuaalserverid	8

4.1	ETRA produktsiooni andmebaas2	8

4.2	ETRA testserver	9

4.3	ETRA testandmebaas	9

4.4	ETRA arendusserver (andmebaas samas masinas)	9

4.5	ETRA peakasutaja terminal	9

4.6	ETRA koopiaandmebaasi masin	10

4.7	X-tee turvaserver devel, xtee1	10

4.8	X-tee turvaserver test, xtee2	10

4.9	X-tee turvaserver prod, xtee3	10

5	Varundusserveri virtuaalserverid	11

5.1	Backup server, ESX4	11

6	Tulemüürireeglid	11

| Versioonikontroll |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versioon | Muutuse kirjeldus | Kuupäev | Autor |
| 0.1 | Esimene versioon | 30.12.2010 | Sulev Reisberg |
| 0.2 | Lisatud virtuaalmasinate nõuded vastavalt 21.02.2011 projektijuhtide koosolekul räägitule | 22.02.2011 | Sulev Reisberg |
| 0.3 | Salvestatud etapilõpp | 28.02.2011 | Indrek Oja |
| 0.4 | Päised versioneeritud, kõik muudatused aktsepteeritud (Track Changes, Accept All), sisaldab 30.03.2011 Indrek Oja poolt lisatud ptk 2.1 – 2.5, kustutatud ptk 6-8 | 29.06.2011 | Toomas Mölder |
| 0.5 | Ptk 3 lisatud serverite nimed, IPd, Swapid, täpsustatud tegelikke tuum, mälu, HDD. Lisatud etratestdb ja x-tee turvaserverid. Lisatud Ptk 6 Tulemüürireeglid | 30.06.2011 | Toomas Mölder |
| 1.0 | Accept All Changes, versioon üleandmiseks TAI/Sotsiaalministeerium/RIHA | 30.06.2011 | Toomas Mölder |
| 1.01 | Lisatud etraquerydb | 04.07.2011 | Toomas Mölder |
| 1.02 | Täpsustatud SVN. Margus Irv: Etratest ja etratestdb on nüüd 2 protsessori ja 8Gb mäluga | 07.09.2011 | Toomas Mölder |
| 1.03 | Täpsustus: X-tee turvaserverite parameetrid, tulemüürireeglid. Parandatud paigutus. | 23.09.2011 | Margus Irv |
| 1.04 | Täpsustus: et1.tai.ee pordid 8081 (X-tee HTTP) ja 8444 (X-tee HTTPS) avatud Quretecile (gw.quretec.com, 62.65.33.194) | 23.10.2011 | Toomas Mölder |
| 1.05 | Täpsustus; et1.tai.ee väline IP 213.184.49.158, port 8445 (ID-kaart HTTPS) avatud Quretecile (gw.quretec.com, 62.65.33.194). Lisatud X-tee turvaserverite välised IPd ja pordid. | 13.11.2011 | Toomas Mölder |

# Eesmärk

Käesoleva dokumendi eesmärk on spetsifitseerida ETRA virtuaalserveritele esitatavad nõuded. Riistvara hankimisel tuleks arvesta ka täiendava varuga võimalike lisafunktsionaalsuste ja -võimekuse tarbeks.

# Füüsilistele serveritele ja seadmetele esitatavad nõuded

Virtuaalserverite nõuete puhul on eeldatud, et füüsiline server vastab vähemalt alltoodud omadustele:

## Rakendusserverid  2tk

Spetsifikatsioon:

Protsessor: 2x Intel Quad-Core protsessorid, või paremad, vähemalt 2,66 GHz ja 12 MB cache;

Mälu: 48 GB DDR3 1333 MHz veaparandusega Registered mälu, laiendatav kuni 192 GB;

Salvestusseade: sisemine 4 GB SD kaart;

Võrguliidesed: 4 tk. Gigabit ethernet võrguporti, PXE ning iSCSI toega;

Graafika: integreeritud VGA graafika, 32 MB videomälu või parem;

Laiendatavus: vähemalt 2 vaba PCI-Express x8 laiendusslotti;

Pordid: 1 järjestik port, 4 USB porti;

Korpus: nelja punkti kinnitusega 19" rack korpus, mitte kõrgem kui 2U;

Toide: dubleeritud hot-pluggable toiteplokid, vähemalt 2 tk.;

Jahutus: dubleeritud hot-pluggable jahutusventilaatorid;

Kaughaldus: aktiveeritud operatsioonsüsteemist sõltumatu kaughaldus (serveri sisse- ja väljalülitamine, virtuaalne graafiline konsool, kauginstalleerimine kasutades virtuaalseid floppy- ja CD-seadmeid) eraldi RJ-45 10/100 ethernet port;

Opreatsioonsüsteem: eelinstalleeritud VMware ESXi (Embeded) 4.1 või uuem;

Haldustarkvara: serveriga peab olema kaasas haldustarkvara serveri oleku jälgimiseks ning riketest teatamiseks e-mailile;

Muud nõuded: hankija saadetud kinnitus, et pakutavatel seadmetel on CE märgistus;

Garantii: 3 aastat kliendi juures (on-site), reageerimisajaga 4 tunni jooksul alates veateate saamisest;

## iSCSI ketamassiiv

Spetsifikatsioon:

Tüüp: iSCSI põhine Storage Area Network ketamassiiv;

Kontrollerid: kaks active-active rezhiimis töötavat RAID kontrollerit, kontrolleri Firmware peab olema uuendatav ilma seadme tööd katkestamata;

Vahemälu: 2 GB Cache kontrolleri kohta, kaitstud dubleeritud varutoiteallikaga;

Liidesed (Pordid): 4 front-end 1 Gigabit iSCSI porti kontrolleri kohta;

Kettaliides: SAS 2.0

RAID tasemed: RAID-0/1/5/6/10 tugi, peab olema võimaliks lisada kettaid RAID gruppi süsteemi tööajal, peab olema võimalik suurendada RAID partitsiooni (logical unit) süsteemi tööajal;

Tõrkekindlus: kettamassiivi tõrkekindlus peab tagama seadme töö jätkamise ja andmete säilimise kahe kõvaketta samaaegse rikke korral;

Kõvakettad: 10tk. 300 GB 6G SAS hot-pluggable 10K SFF rpm kõvakettad, üks kettariiul peab mahutama vähemalt 24 SFF kõvaketast, süsteem peab olema laiendatav vähemalt 120 kõvakettani;

Snapshot ja Clone: seade peab võimaldama teha vähemat 64 SnapShot-i ja andmete kloone ilma täiendavate litsentside vajaduseta;

Korpus: nelja punkti kinnitusega 19" rack korpus, mitte kõrgem kui 2U;

Toide: dubleeritud hot-pluggable toiteplokid, vähemalt 2 tk.;

Jahutus: Dubleeritud hot-pluggable jahutusventilaatorid;

Haldus: Integreeritud veebipõhine kaughaldus;

Muud nõuded: Kinnitus, et pakutavatel seadmetel on CE märgistus;

Garantii: 3 aastat on-site, reageerimisajaga 4. tunni jooksul alates veateate saamisest;

## Varundusserver

Spetsifikatsioon:

Protsessor: Intel Quad-Core protsessor, või parem, vähemalt 2,0 GHz ja 4 MB cache;

Mälu: 8 GB DDR3 1333 MHz veaparandusega mälu, laiendatav kuni 48 GB;

Salvestusseade: sisemine 4 GB SD kaart;

RAID kontroller: SAS/SATA RAID kontroller, 512 MB akutoitega Cache, RAID 0/1/10/5 tugi;

Kõvaketta pesad: 8 hot-pluggable SAS/SATA LFF kõvaketta pesa;

Kõvakettad: 6 tk. 2 TB hot-pluggable 7200 rpm SATA kõvakettad, kasutatav kettamaht 10 TB RAID-5;

Võrguliidesed: 2 tk. Gigabit ethernet võrguporti, PXE ning iSCSI toega;

Graafika: integreeritud VGA graafika, 32 MB videomälu või parem;

Laiendatavus: vähemalt 2 vaba PCI-Express x8 laiendusslotti;

Pordid: järjestik port, 4 USB porti;

Korpus: Tower korpus;

Toide: Dubleeritud hot-pluggable toiteplokid, vähemalt 2 tk.;

Jahutus: Dubleeritud hot-pluggable jahutusventilaatorid;

Kaughaldus: aktiveeritud operatsioonsüsteemist sõltumatu kaughaldus (serveri sisse- ja väljalülitamine, virtuaalne graafiline konsool, kauginstalleeimine kasutades virtuaalseid floppy- ja CD-seadmeid) eraldi RJ-45 10/100 ethernet port;

Opreatsioonsüsteem: eelinstalleeritud VMware ESXi (Embeded) 4.1 või uuem;

Haldustarkvara: Serveriga peab olema kaasas haldustarkvara serveri oleku jälgimiseks ning riketest teatamiseks e-mailile;

Muud nõuded: kinnitus, et pakutavatel seadmetel on CE märgistus;

Garantii: 3 aastat on-site, reageerimisajaga 4. tunni jooksul alates veateate saamisest;

Defektse andmekandja automaatne tuvastus

## Hallatav ethernet võrgujaotur (layer 2 switch)

Spetsifikatsioon:

Tüüp: hallatav Layer 2 ethernet switch;

Pordid: 24x 10/100/1000 ethernet proti, 4 Min-GBIC porti;

Läbilaskevõime (Throughput): vähemalt 30 mil pps,

Latentsus: < 6 µs;

Nõutavate standardite toetatus:

IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP):

- support up to 24 trunks, each with up to 8 links (ports) per trunk ;

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree:

-provides high link availability in multiple VLAN environments by allowing multiple spanning trees; proovides legacy support for IEEE 802.1d and IEEE 802.1w;

VLAN support and tagging:

supports IEEE 802.1Q (4,094 VLAN IDs) and 256 VLANs simultaneously;

Jumbo packet support: supports up to 9220-byte frame size to improve performance of large data transfers;

Korpus: 1U rack korpus

Garantii: eluaegne garatii, reageerimisajaga 4. tunni jooksul

## Katkematu toite allikad (UPS)

Spetsifikatsioon rakendusserveritele ja kettamassiivi UPS-le:

Tüüp: On-line UPS

Võimsus: 3000 VA

Haldus: Integreeritud veebipõhine kaughaldus, RJ-45 ethernet port;

Väljundid: vähemalt 6 IEC 320 C13 väljundit ning üks IEC 320 C19 väljund;

Korpus: nelja punkti kinnitusega 19" rack korpus, mitte kõrgem kui 2U;

Muud nõuded: UPS-i akusid peab olema võimalik vahetada seadme tööd katkestamata;

Garantii:  3 aastat

Spetsifikatsioon varundusserveri  ja sideseadmete UPS-le:

Tüüp: On-line UPS

Võimsus: 1000 VA

Haldus: üle USB ja järjestik pordi; võiks olla ka koos ethernetiga

Väljundid: vähemalt 4 IEC 320 C13 väljundit;

Korpus: Tower korpus;

Muud nõuded: UPS-i akud peab olema võimalik vahetada seadme tööd katkestamata;

Kogu riistvara peab olema toetatud GNU/Linux Debian 5.0 standardkonfiguratsiooni poolt

Defektse andmekandja automaatne tuvastus

# Rakendusserveri nr 1, ESX1 virtuaalserverid

## ETRA produktsiooniserver

Nimi: Etra (etra.tai.ee, etra.tai.local)

IP: 10.42.10.70

Kõvaketta maht: 53 GB (sellest 28 GB /opt)

Swap: 15 GB (soovituslikult vähemalt 30 GB)

Protsessori tuumade arv: 4

RAM mälu: 12 GB (soovituslikult vähemalt 24 GB)

Operatsioonisüsteem: Debian Stable (Hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)

## ETRA produktsiooni andmebaas1

Nimi: Etradb1 (etradb1.tai.ee, etradb1.tai.local)

IP: 10.42.10.71

Kõvaketta maht: 115 GB (sellest 84 GB /opt, soovituslikult vähemalt 100 GB)

Swap: 7 GB (soovituslikult vähemalt 24 GB)

Protsessori tuumade arv: 4

RAM mälu: 16 GB (soovituslikult vähemalt 24 GB)

Operatsioonisüsteem: Debian Stable (Hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)

Andmebaas: PostgreSQL 9.0 (Debian backports repositooriumist)

## SVN

Nimi: svn (svn.tai.ee, svn.tai.local, etrasvn.tai.ee)

IP: 10.42.10.76 (213.184.49.154)

Kõvaketta maht: vähemalt 100 GB

Swap: 4 GB

Protsessori tuumade arv: 1

RAM mälu: 1 GB

Operatsioonisüsteem: Debian Stable (Hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)

## X-tee adapter, teenuste server prod (tuleviku tarbeks)

Eraldiseisev rakendus ETRA produktsiooniserveris

RAM mälu: 8 GB

# Rakendusserveri nr 2, ESX2 virtuaalserverid

## ETRA produktsiooni andmebaas2

Nimi: Etradb2 (etradb2.tai.ee, etradb2.tai.local)

IP: 10.42.10.72

Kõvaketta maht: 115 GB (sellest 84 GB /opt, soovituslikult vähemalt 100 GB)

Swap: 7 GB (soovituslikult vähemalt 24 GB)

Protsessori tuumade arv: 4

RAM mälu: 16GB (soovituslikult vähemalt 24 GB)

Operatsioonisüsteem: Debian Stable (Hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)

Andmebaas: PostgreSQL 9.0 (Debian backports repositooriumist)

## ETRA testserver

Nimi: Etratest (etratest.tai.ee, etratest.tai.local)

IP: 10.42.10.73

Kõvaketta maht: 47 GB (sellest 28 GB /opt)

Swap: 15 GB (soovituslikult vähemalt 24 GB)

Protsessori tuumade arv: 2

RAM mälu: 8 GB (soovituslikult vähemalt 24 GB)

Operatsioonisüsteem: Debian Stable (hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)

## ETRA testandmebaas

Nimi: Etratestdb (etratestdb.tai.ee, etratestdb.tai.local)

IP: 10.42.10.74

Kõvaketta maht: 103 GB (sellest 84 GB /opt)

Swap: 7 GB (soovituslikult vähemalt 24 GB)

Protsessori tuumade arv: 4

RAM mälu: 8 GB (soovituslikult vähemalt 24 GB)

Operatsioonisüsteem: Debian Stable (Hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)

Andmebaas: PostgreSQL 9.0 (Debian backports repositooriumist)

## ETRA arendusserver (andmebaas samas masinas)

Nimi: et1 (et1.tai.ee, etradev.tai.local)

IP: 10.42.10.75 (213.184.49.154)

Kõvaketta maht: 61 GB (sellest 42 GB /var/lib/postgresql, soovituslik vähemalt 100 GB)

Swap: 383MB (soovituslikult vähemalt 24 GB)

Protsessori tuumade arv: 2

RAM mälu: 8 GB (soovituslikult vähemalt 24 GB)

Operatsioonisüsteem: Debian Stable (Hetkel Debian 6.0 koodnimega Squeeze)

Andmebaas: PostgreSQL 9.0 (Debian backports repositooriumist)

## ETRA peakasutaja terminal

Nimi: Etraterminal, exp

IP: 10.42.10.91

Kõvaketta maht: vähemalt 50 GB

Swap: 2 GB

Protsessori tuumade arv: 1

RAM mälu: 2 GB

## ETRA koopiaandmebaasi masin

Nimi: etraquerydb

IP: 10.42.10.77

Kõvaketta maht: vähemalt 100 GB

Swap: 8 GB

Protsessori tuumade arv: 1

RAM mälu: 4 GB

## X-tee turvaserver devel, xtee1

Nimi: xtee1.tai.local

IP: 10.42.10.41

Kõvaketta maht: 10 GB

Protsessori tuumade arv: 1

RAM mälu: 512 Mb

Serveriga on ühendatud jadapordi kaudu (COM2) kaardilugeja.

## X-tee turvaserver test, xtee2

Nimi: xtee2.tai.local

IP: 10.42.10.42

Kõvaketta maht: 10 GB

Protsessori tuumade arv: 1

RAM mälu: 512 Mb

Serveriga on ühendatud jadapordi kaudu (COM2) kaardilugeja.

## X-tee turvaserver prod, xtee3

Nimi: xtee3.tai.local

IP: 10.42.10.43

Kõvaketta maht: 10 GB

Protsessori tuumade arv: 1

RAM mälu: 512 Mb

Operatsioonisüsteem: Ubuntu LTS 10.4

Serveriga on ühendatud jadapordi kaudu (COM2) kaardilugeja.

# Varundusserveri virtuaalserverid

## Backup server, ESX4

Nimi: Etrabackup, veeam.tai.local

IP: 10.42.10.56

Kõvaketta maht: vähemalt 10 TB

Protsessori tuumade arv: 2

RAM mälu: 4 GB

# Tulemüürireeglid

| Server | Otstarve | Sisevõrk |  | Välisvõrk |  | Kommentaarid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | IP | avatud pordid | IP | avatud pordid |  |
| etra | Produktsiooni-server | 10.42.10.70 | 22; 8080; 8443 | #NA | kõik kinni | Majasiseseks kasutamiseks, välisvõrgust ligipääsu pole. Vastavalt erinõudmistele võib korraldada juurdepääsu VPN lahenduse abil |
| etradb1 | Produktsiooni-serveri andmebaas | 10.42.10.71 | 22; 5432 | #NA | kõik kinni | Postgresi port 5432 on avatud kogu sisevõrgu jaoks, kuna baasiga ühenduvad lisaks Qure Serverile ka erinevad kasutajad, kes teevad päringuid relatsiooniliselt baasilt. Juurdepääs piiratakse kirjetega pg_hba.conf failis |
| etradb2 | Produktsiooni-serveri andmebaasi hot stand-by | 10.42.10.72 | 22; 5432 | #NA | kõik kinni | Kui põhibaasiga midagi juhtub, siis võtab hot stand-by rolli üle. Etradb1 jääb hot stand-by olekusse, kui seda käsitsi uuesti ei muudeta. |
| etratest | Qure Serveri test enne live'i | 10.42.10.73 | 22; 8080; 8443 | #NA | kõik kinni | Majasiseseks kasutamiseks, välisvõrgust ligipääsu pole. Vastavalt erinõudmistele võib korraldada juurdepääsu VPN lahenduse abil |
| etratestdb | testserveri andmebaas | 10.42.10.74 | 22; 5432 | #NA | kõik kinni | Sisevõrgule lahti, juurdepääs piiratakse pg_hba.conf faili kirjetega |
| et1.tai.ee, etradev | arendusserver | 10.42.10.75 | 22; 5432; 8080; 8081; 8443; 8444; 8445 | 213.184.49.158 | kõik kinni | Kasutusel arendamiseks, demomiseks ja esmasteks testimiseks. Lubatud Quretec välisaadress gw.quretec.com [62.65.33.194]), lahti on pordid 22 (SSH), 5432 (Postgres), 8080 (Qure Browser HTTP), 8081 (X-tee HTTP), 8443 (Qure Browser HTTPS), 8444 (X-tee HTTPS) ja 8445 (ID-kaart HTTPS). |
| svn.tai.ee, etrasvn.tai.ee, svn | dokumentide versiooni-haldus | 10.42.10.76 | 22; 80; 443 | 213.184.49.154 | 80; 443 | Dokumentide, objektimudelite, raportite, installatsioonide versioonihaldus. Kättesaadav ka majast väljastpoolt (Quretec välisaadress gw.quretec.com [62.65.33.194]). Ligipääsu piiratakse vastavalt TAI poliitikale ja Apache2 veebiserveri vahenditega |
| etraquerydb | Koopia-andmebaas ilma isiku-andmeteta | 10.42.10.77 |  | #NA | kõik kinni |  |
| etra workstation | peakasutaja Qure Designer | #NA | kõik kinni | #NA | kõik kinni | Virtuaalmasinas loodud eraldi workstation, kuhu installitakse Qure Designer. Suhtleb kõikide Qure Serveritega. Teenuseid ei jooksuta ja pordid kinni. |
| xtee1 | X-Tee arenduskesk-konna turvaserver | 10.42.10.41 | 3000, 8081, 8444 | 213.184.49.154 | 5555 |  |
| xtee2 | X-Tee testkeskkonna turvaserver | 10.42.10.42 | 3000, 8081, 8444 | 213.184.49.155 | 5555 |  |
| xtee3 | X-Tee töökeskkonna turvaserver | 10.42.10.43 | 3000, 8081, 8444 | 213.184.49.156 | 5555 |  |